照明灯：上面的灯

夜灯：里面的灯

1、运行：插上电就自动运行了~~

2、两种运行模式：

1)自动模式，在这个模式下，可以自动感应人体，感应到人体后，照明灯自动点亮，延时一段时间后关闭。

2）手动模式，就是不会自动感应人体，完全依靠按键和手机控制。

开机默认进入自动模式，按键长按2s切换模式，进入手动模式（当进入手动模式的时候，板子上绿色的指示灯会亮）

按键：两个按键，突出的那个是控制按键，凹下去的那个是复位按键，相当于重启。

控制按键：单击-照明灯开关。双击-夜灯开关（双击按两下之间的时间间隔要小于0.4s）。长按-模式切换。

使用步骤：

1，在手机设置里打开蓝牙，搜索设备，配对（蓝牙设备名称为DJ`s Light，配对密钥1234或者0000）

- 配对完成后打开APP，点击列表里的设备就可以自动连接，然后就可以进行控制。

App说明：

1）最上面textview显示蓝牙状态

下面依次是蓝牙开关，如果蓝牙打开，listview里会显示已配对并且可用的设备。点击就可以连接，连接成功会有提示，然后就可以进行控制。

2）Lighting light：照明灯开关

3）Night light：夜灯开关

4）手动模式：手动模式/自动模式切换开关

5）延时关闭时间：自动模式下照明灯感应到人体开启后延时关闭的时间。手动模式下失效。

6）定时关闭时间：可以设置照明灯在某个时间后关闭（大于等于1分钟，小于24小时-1440分钟）